# Art.-Nr.: 70-1308 45

NovaLab-Notduschkopf mit 7 Düsenbohrungen und symmetrischem Strahlbild, aus Messing, mit Drallscheiben, selbsttätige Entleerung. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Austauschbarer Düsenboden, vernickelt.
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“.
Volumenstrom ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck.
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab