# Art.-Nr.: 70-1704 35

NovaLab-Kipphebel-Notduschventil für Aufputzmontage, Betätigungshebel mit Kegelgriff und Plombiermöglichkeit, axial dichtend, nicht selbsttätig schließend. Austauschbarkeit des Oberteils ohne Demontage des Ventilgehäuses. Anschluss eines Entleerungsventils G1/4 optional möglich. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“.
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis. 
Volumenstrom ca. 60 l/min bei 1 bar Fließdruck. 
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab